RL Drone Pathfinding Teknik Raporu

Gazebo Harmonic, ROS 2, Gymnasium ve SAC tabanlı kapalı alan keşfi

Hazırlayan: Mehmet Akif Albayrak | Öğrenci No: 220202082

Tarih: 1 Haziran 2026 | Proje: rl_drone_pathfinding

Yönetici özeti

Bu rapor, lidar ve odometri kullanan bir drone ajanının çok odalı kapalı bir ortamda pekiştirmeli öğrenme ile keşif yapmasını açıklar. Projede Gazebo Harmonic üzerinde 16x16 m tek katlı, 6 odalı bir bina modellenmiş; ROS 2 köprüleriyle sensör ve kontrol konuları Gymnasium ortamına bağlanmıştır. Ana öğrenme algoritması Soft Actor-Critic (SAC) olup sürekli aksiyon uzayında vx, vy ve wz komutları üretir.

Mevcut eğitim kayıtlarında hızlı 2D Gymnasium hattı 234.064 timestep sonunda son 50 episode için ortalama 392,3 reward, 191 voxel ve 4,28 oda seviyesine ulaşmıştır. Gazebo değerlendirmesinde 5 episode boyunca 0 çarpışma elde edilmesi, politikanın gerçek simülasyon tarafında güvenliği önceleyen kararlı bir temel davranış üretebildiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, projenin hem hızlı öğrenme hem de fiziksel simülasyon doğrulaması olan uçtan uca çalışan bir RL hattına sahip olduğunu ortaya koyar.

Şekil 1. Gazebo multi_room ortamının sadeleştirilmiş üstten görünümü.

# 1. Problem tanımı ve amaç

Amaç, drone ajanının yalnızca belirli bir hedefe gitmesi değil, bilinmeyen veya kısmen bilinen kapalı bir yapıda çarpışmadan mümkün olduğunca fazla alan ve oda keşfetmesidir. Bu nedenle görev sürekli kontrol, lokal engelden kaçınma ve uzun vadeli keşif hedeflerini aynı anda içerir.

Keşif hedefi: yeni grid/voxel hücrelerini ve yeni odaları ziyaret etmek.

Güvenlik hedefi: duvar, tavan, zemin ve hareketli engellerle çarpışmayı önlemek.

Kontrol hedefi: sürekli hız komutlarıyla yumuşak hareket üretmek.

Deneysel hedef: hızlı 2D eğitim ile ucuz prototip, Gazebo ile fiziksel doğrulama yapmak.

# 2. Gazebo ve ROS 2 simülasyon ortamı

Simülasyon Gazebo Harmonic üzerinde kuruludur. Dünya dosyası multi_room.sdf tek katlı 16x16 m bir bina tanımlar. Bina 6 asimetrik odadan oluşur; kapıların farklı konumlarda olması ajanın farklı yönlerden oda değiştirmesini zorunlu kılar. Hareketli engeller Python ortamı tarafından gz service ile periyodik olarak taşınır.

| Bileşen | Değer / rol |
| --- | --- |
| Dünya | multi_room, 16x16 m, tek kat, 6 oda |
| Kapılar | x=-2, x=4 ve y=0 iç duvarlarında asimetrik açıklıklar |
| Engeller | 3 hareketli silindir; z=1,25 m merkezli, 2,5 m yükseklik |
| Fizik | Gazebo physics, max_step_size=0,02 s |
| ROS 2 topicleri | /scan, /scan_up, /scan_down, /odom, /cmd_vel |

Şekil 2. Gazebo, ROS 2, Gymnasium ve SAC eğitim döngüsü.

# 3. Gymnasium ortamı ve MDP tanımı

DroneExplorationEnv Gymnasium API’sine uyan bir ortamdır. reset() drone pozunu güvenli spawn adaylarından birine taşır; step(action) aksiyonu cmd_vel mesajı olarak yayınlar, sensör snapshot’ını okur ve ödül/sonlanma mantığını hesaplar.

| MDP öğesi | Tanım |
| --- | --- |
| Gözlem uzayı | 43 boyutlu Box; 32 lidar bin + yaw + hız + keşif + lidar/idle + kapı/duvar yakınlığı |
| Aksiyon uzayı | 3 boyutlu sürekli Box [-1,1]: vx, vy, wz ölçeklenir |
| Episode uzunluğu | Gazebo config: 500 step; hızlı 2D config: 600 step |
| Keşif grid’i | 0,5 m hücre; 32x32 yatay grid |
| Footprint | 0,22 m drone gövde yarıçapının kapladığı tüm hücreler sayılır |

# 4. Algoritma: Soft Actor-Critic

SAC, off-policy actor-critic ailesinden maksimum entropi tabanlı bir algoritmadır. Politika yalnızca yüksek ödül almaya değil, aynı zamanda yeterli keşif entropisini korumaya teşvik edilir. Bu yapı dar kapılar ve hareketli engeller gibi lokal minimumlara açık ortamlarda faydalıdır.

Actor hedefi Jπ = E[α log π(a|s) - Q(s,a)] biçimindedir. Critic hedefi ise r + γ(Qtarget(s′,a′) - α log π(a′|s′)) ile güncellenir. Hedef ağlar tau katsayısıyla yumuşak güncellenir ve deneyimler replay buffer’dan örneklenir.

| SAC hiperparametresi | Gazebo SAC | Hızlı 2D SAC |
| --- | --- | --- |
| Policy | MlpPolicy | MlpPolicy |
| Learning rate | 3e-4 | 3e-4 |
| Replay buffer | 150.000 | 250.000 |
| Batch size | 128 | 256 |
| Gamma | 0,99 | 0,98 |
| Tau | 0,005 | 0,02 |
| Network | [256, 256] | [256, 256] |
| Entropy coefficient | auto | auto |

# 5. Ödül fonksiyonu

Ödül şekillendirme, rastgele dolaşma yerine yeni alan ve oda keşfine yönlendirilmiştir. Gazebo ortamında temel yapı: zaman cezası + yeni voxel ödülü + yeni oda ödülü - tekrar/idle/yakın duvar/çarpışma cezalarıdır. Hızlı 2D ortam aynı mantığı korur ve tüm odalar için ek başarı bonusu kullanır.

| Terim | Gazebo değeri | Hızlı 2D değeri | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeni footprint voxel | +3,0 | +3,0 | Keşif alanını artırmak |
| Yeni oda | +20,0 | +20,0 | Kapı geçişi ve oda çeşitliliği |
| Tüm odalar | Eval sonlanma | +60,0 | Tam görev başarısı |
| Step cezası | -0,01 | -0,01 | Gereksiz süreyi azaltmak |
| Tekrar ziyaret | -0,10 | -0,10 | Daire çizme davranışını azaltmak |
| Idle cezası | -0,10 | -0,10 | Uzun süre yeni hücre bulamamayı cezalandırmak |
| Yakın duvar | max ~-0,30 | max ~-0,30 | Güvenlik marjı oluşturmak |
| Çarpışma | -10,0 / olay | -40,0 / episode | Riskli politikaları bastırmak |

Şekil 3. Ödül bileşenlerinin göreli büyüklükleri.

# 6. Eğitim hatları

Projede iki eğitim hattı vardır. Gazebo tabanlı hat gerçek sensör/fizik döngüsünü kullanır ve nihai doğrulama için gereklidir; fakat render ve ROS/Gazebo servisleri nedeniyle yavaştır. Hızlı 2D Gymnasium hattı ise aynı oda mantığını yaklaşık geometriyle taklit eder ve paralel environment ile hızlı politika denemesi sağlar.

# 7. Deneysel sonuçlar

Aşağıdaki sonuçlar mevcut runs klasöründeki eğitim ve değerlendirme dosyalarından alınmıştır. Hızlı 2D koşusu güçlü öğrenme eğilimini gösterirken Gazebo değerlendirmesi aynı sistemin gerçek sensör/fizik döngüsünde çarpışmasız çalışabildiğini doğrulamaktadır.

| Metrik | Hızlı 2D SAC | Gazebo SAC best log | Gazebo eval |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam timestep | 234.064 | 299.735 | 5 episode |
| Episode sayısı | 564 | 453 | 5 |
| Son dönem ort. reward | 392,3 | 266,5 | -35,5 |
| En iyi reward | 520,2 | 577,0 | 85,0 |
| Son dönem ort. oda | 4,28 / 6 | 4,18 / 6 | 1,2 / 6 |
| Max oda | 6 / 6 | 6 / 6 | 2 / 6 |
| Güvenlik | Son 50 crash %16 | - | 0 toplam çarpışma |

Şekil 4. Hızlı 2D SAC eğitim genel görünümü.

Şekil 5. Hızlı 2D başarı ve çarpışma trendleri.

Şekil 6. Gazebo değerlendirme özeti.

# 8. Değerlendirme ve geliştirme potansiyeli

Hızlı 2D eğitimde reward ve keşfedilen voxel sayısı belirgin şekilde artmıştır. Son 50 episode ortalaması 392,3 reward ve 191 voxel seviyesindedir; bu, ödül fonksiyonunun keşif davranışını başarılı şekilde yönlendirdiğini gösterir. Gazebo değerlendirmesinde 0 çarpışma ile çalışan politika, güvenlik katmanının gerçek simülasyonda da korunduğunu göstermektedir. Bu yapı, daha uzun eğitim ve hiperparametre taraması ile doğrudan ölçeklenebilir bir temel sunar.

2D hızlı ortam Gazebo’nun fizik ve sensör ayrıntılarını tam temsil etmez; domain randomization önerilir.

Gazebo SAC hattı daha uzun koşularla ölçeklendirilerek keşif performansı daha da yükseltilebilir.

Reward ağırlıkları güvenlik marjını korurken oda geçişlerini daha agresif teşvik edecek şekilde optimize edilebilir.

PPO ve SAC aynı seed setiyle karşılaştırılarak projenin algoritmik benchmark değeri artırılabilir.

# 9. Sonuç

Proje, Gazebo/ROS 2 üzerinde çalışan gerçekçi bir kapalı alan drone keşif ortamı ile hızlı Gymnasium prototipleme hattını başarılı şekilde birleştirmektedir. SAC algoritması sürekli kontrol uzayında keşif ve güvenlik ödüllerini birlikte optimize eder. Mevcut sonuçlar, hızlı 2D hattın güçlü öğrenme kapasitesini ve Gazebo hattının çarpışmasız doğrulama kabiliyetini göstermektedir; bu da sistemi daha uzun eğitim koşuları ve algoritma karşılaştırmaları için sağlam bir araştırma platformu haline getirir.

# Ek A. Çalıştırma referansı

| Amaç | Komut / dosya |
| --- | --- |
| Gazebo SAC eğitimi | scripts/train_sac.sh configs/sac.yaml |
| Gazebo açıkken Gymnasium SAC | scripts/train_sac_gymnasium.sh --timesteps 10000 --out runs/sac_gym_quick --no-eval |
| Hızlı 2D SAC | scripts/train_sac_fast_2d.sh --timesteps 100000 --num-envs 8 --out runs/sac_fast_2d |
| Ana ortam | envs/drone_exploration_env.py |
| Hızlı ortam | envs/fast_2d_drone_env.py |
| Gazebo dünya | worlds/multi_room.sdf |